ISO965-2通用公制螺纹 公差 第 2 部分：内外螺纹尺寸极限

ISO（国际标准化组织）是由各国国家标准机构（ISO 成员体）组成的全球性联合会。国际标准的制定工作通常由 ISO 技术委员会负责开展。对某一主题感兴趣的每个成员体，均有权派代表参与为该主题设立的技术委员会。与 ISO 保持联络的国际组织、政府及非政府组织，也可参与相关工作。ISO 在所有电工标准化事务上，与国际电工委员会（IEC）保持密切协作。

由技术委员会拟定的国际标准草案，将分发至各成员体投票表决。作为国际标准发布，需获得至少 75% 参与投票的成员体批准。

国际标准 ISO 965-2 由 ISO/TC 1（螺纹技术委员会）SC 2（公差分委员会）制定。

本第三版废止并替代第二版（ISO 965-2:1980），并对其进行了技术修订。

ISO 965 以《ISO 通用米制螺纹 公差》为总标题，包含以下部分：

第 1 部分：原则与基础数据

第 2 部分：通用螺栓螺母螺纹的尺寸极限 —— 中等精度

第 3 部分：结构用螺纹的偏差

第 4 部分：热浸镀锌外螺纹的尺寸极限（用于与镀锌后攻制 H 或 G 公差位置内螺纹配合）

第 5 部分：内螺纹的尺寸极限（用于与镀锌前 h 公差位置最大尺寸的热浸镀锌外螺纹配合）

ISO 通用米制螺纹 公差 第 2 部分：通用内外螺纹的尺寸极限 —— 中等精度

1 范围

本部分 ISO 965 规定了符合 ISO 262、基本牙型符合 ISO 68-1 的 ISO 通用米制螺纹（M）的中径与顶径尺寸极限。

本部分规定的公差等级对应的尺寸极限，由 ISO 965-1 中规定的基本偏差与公差计算得出。

2 规范性引用文件

下列标准通过在本部分中的引用，构成本部分的条款。在本部分发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，基于本部分签订协议的各方，应尽可能采用下列标准的最新版本。IEC 与 ISO 成员会持续维护现行有效国际标准的注册目录。

ISO 68-1:1998 《ISO 通用米制螺纹 基本牙型 第 1 部分：米制螺纹》

ISO 262:1998 《ISO 通用米制螺纹 螺钉、螺栓与螺母的选用尺寸》

ISO 965-1:1998 《ISO 通用米制螺纹 公差 第 1 部分：原则与基础数据》

ISO 5408:1983 《圆柱螺纹 术语》

3 定义

本部分 ISO 965 所使用的定义，均遵循 ISO 5408 中的规定。

4 标记

符合本部分 ISO 965 的螺纹，其标记方式应按照 ISO 965-1 的要求执行。

5 尺寸极限

螺纹牙底轮廓在任何位置均不得超出基本牙型。

对于带涂层的螺纹，除非另有说明，公差适用于涂层前的螺纹部分；涂层完成后，实际螺纹轮廓在任何位置均不得超出 H 或 h 公差位置对应的最大实体极限。

5.1 内螺纹 — 粗牙螺纹系列

公差等级：       中等

螺纹旋合长度组：普通（中等）

- 公差带代号：    公称直径至及含 M1.4 的螺纹采用 5H

- 公称直径大于 M1.4 的螺纹采用 6H

| 螺纹规格 | 螺纹旋合长度范围 |  | 中径 D2​ |  | 小径 D1​ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大于 | 至及含 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
| M1 | 0.6 | 1.7 | 0.894 | 0.838 | 0.785 | 0.729 |
| M1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.094 | 1.038 | 0.985 | 0.929 |
| M1.4 | 0.7 | 2 | 1.265 | 1.205 | 1.142 | 1.075 |
| M1.6 | 0.8 | 2.6 | 1.458 | 1.373 | 1.321 | 1.221 |
| M1.8 | 0.8 | 2.6 | 1.658 | 1.573 | 1.521 | 1.421 |
| M2 | 1 | 3 | 1.83 | 1.74 | 1.679 | 1.567 |
| M2.5 | 1.3 | 3.8 | 2.303 | 2.208 | 2.138 | 2.013 |
| M3 | 1.5 | 4.5 | 2.775 | 2.675 | 2.599 | 2.459 |
| M3.5 | 1.7 | 5 | 3.222 | 3.11 | 3.01 | 2.85 |
| M4 | 2 | 6 | 3.663 | 3.545 | 3.422 | 3.242 |
| M5 | 2.5 | 7.5 | 4.605 | 4.48 | 4.334 | 4.134 |
| M6 | 3 | 9 | 5.5 | 5.35 | 5.153 | 4.917 |
| M7 | 3 | 9 | 6.5 | 6.35 | 6.153 | 5.917 |
| M8 | 4 | 12 | 7.348 | 7.188 | 6.912 | 6.647 |
| M10 | 5 | 15 | 9.206 | 9.026 | 8.676 | 8.376 |
| M12 | 6 | 18 | 11.063 | 10.863 | 10.441 | 10.106 |
| M14 | 8 | 24 | 12.913 | 12.701 | 12.21 | 11.835 |
| M16 | 8 | 24 | 14.913 | 14.701 | 14.21 | 13.835 |
| M18 | 10 | 30 | 16.6 | 16.376 | 15.744 | 15.294 |
| M20 | 10 | 30 | 18.6 | 18.376 | 17.744 | 17.294 |
| M22 | 10 | 30 | 20.6 | 20.376 | 19.744 | 19.294 |
| M24 | 12 | 36 | 22.316 | 22.051 | 21.252 | 20.752 |
| M27 | 12 | 36 | 25.316 | 25.051 | 24.252 | 23.752 |
| M30 | 15 | 45 | 28.007 | 27.727 | 26.771 | 26.211 |
| M33 | 15 | 45 | 31.007 | 30.727 | 29.771 | 29.211 |
| M36 | 18 | 53 | 33.702 | 33.402 | 32.27 | 31.67 |
| M39 | 18 | 53 | 36.702 | 36.402 | 35.27 | 34.67 |
| M42 | 21 | 63 | 39.392 | 39.077 | 37.799 | 37.129 |
| M45 | 21 | 63 | 42.392 | 42.077 | 40.799 | 40.129 |
| M48 | 24 | 71 | 45.087 | 44.752 | 43.297 | 42.587 |
| M52 | 24 | 71 | 49.087 | 48.752 | 47.297 | 46.587 |
| M56 | 28 | 85 | 52.783 | 52.428 | 50.796 | 50.046 |
| M60 | 28 | 85 | 56.783 | 56.428 | 54.796 | 54.046 |
| M64 | 32 | 95 | 60.478 | 60.103 | 58.305 | 57.505 |

- 5.2 外螺纹 — 粗牙螺纹系列

公差等级：中等

| 螺纹规格 | 螺纹旋合长度范围 |  | 大径 |  | 中径 |  | 牙底圆角半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | d | d2 | d2 |  |
|  | 大于 | 至及含 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | r |
| M1 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.933 | 0.838 | 0.785 | 0.031 |
| M1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.133 | 1.038 | 0.985 | 0.031 |
| M1.4 | 0.7 | 2 | 1.4 | 1.325 | 1.205 | 1.149 | 0.038 |
| M1.6 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 1.496 | 1.354 | 1.291 | 0.044 |
| M1.8 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 1.718 | 1.551 | 1.486 | 0.05 |
| M2 | 1 | 3 | 2 | 1.883 | 1.74 | 1.671 | 0.056 |
| M2.5 | 1.3 | 3.8 | 2.5 | 2.38 | 2.188 | 2.117 | 0.063 |
| M3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 2.874 | 2.675 | 2.599 | 0.075 |
| M3.5 | 1.7 | 5 | 3.5 | 3.379 | 3.089 | 3.004 | 0.1 |
| M4 | 2 | 6 | 4 | 3.838 | 3.545 | 3.453 | 0.088 |
| M5 | 2.5 | 7.5 | 5 | 4.796 | 4.48 | 4.38 | 0.125 |
| M6 | 3 | 9 | 6 | 5.794 | 5.35 | 5.212 | 0.125 |
| M7 | 3 | 9 | 7 | 6.974 | 6.35 | 6.242 | 0.156 |
| M8 | 4 | 12 | 8 | 7.972 | 7.188 | 7.06 | 0.188 |
| M10 | 5 | 15 | 10 | 9.968 | 9.026 | 8.862 | 0.188 |
| M12 | 6 | 18 | 12 | 11.901 | 10.863 | 10.679 | 0.219 |
| M14 | 8 | 24 | 14 | 13.862 | 12.701 | 12.51 | 0.25 |
| M16 | 8 | 24 | 16 | 15.962 | 14.701 | 14.503 | 0.25 |
| M18 | 10 | 30 | 18 | 17.958 | 16.376 | 16.164 | 0.313 |
| M20 | 10 | 30 | 20 | 19.858 | 18.376 | 18.164 | 0.313 |
| M22 | 10 | 30 | 22 | 21.858 | 20.376 | 20.164 | 0.313 |
| M24 | 12 | 36 | 24 | 23.952 | 22.051 | 21.803 | 0.375 |
| M27 | 12 | 36 | 27 | 26.952 | 25.051 | 24.803 | 0.375 |
| M30 | 15 | 45 | 30 | 29.847 | 27.727 | 27.462 | 0.438 |
| M33 | 15 | 45 | 33 | 32.947 | 30.727 | 30.462 | 0.438 |
| M36 | 18 | 53 | 36 | 35.84 | 33.402 | 33.118 | 0.5 |
| M39 | 18 | 53 | 39 | 38.84 | 36.402 | 36.118 | 0.5 |
| M42 | 21 | 63 | 42 | 41.837 | 39.077 | 38.776 | 0.563 |
| M45 | 21 | 63 | 45 | 44.837 | 42.077 | 41.776 | 0.563 |
| M48 | 24 | 71 | 48 | 47.839 | 44.752 | 44.431 | 0.625 |
| M52 | 24 | 71 | 52 | 51.839 | 48.752 | 48.431 | 0.625 |
| M56 | 26 | 85 | 56 | 55.725 | 52.428 | 52.028 | 0.688 |
| M60 | 28 | 85 | 60 | 59.725 | 56.428 | 56.028 | 0.688 |
| M64 | 32 | 95 | 64 | 63.92 | 60.103 | 59.743 | 0.75 |

螺纹旋合长度组：普通（中等）

公差带代号：公称直径至及含 M1.4 的螺纹采用 6h公称直径大于 M1.4 的螺纹采用 6g

5.3内螺纹-细牙系列

公差等级：中等

螺纹旋合长度组：普通（中等）

公差带代号：6H

| 螺纹规格 | 螺纹旋合长度 |  | 中径 D2​ |  | 小径 D1​ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大于 | 至及含 | 最大值 . | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
| M8 × 1 | 3 | 9 | 7.5 | 7.35 | 7.153 | 6.917 |
| M10 × 1 | 4 | 12 | 9.5 | 9.35 | 9.153 | 8.917 |
| M10 × 1.25 | 4 | 12 | 9.348 | 9.188 | 8.912 | 8.647 |
| M12 × 1.25 | 4.5 | 13 | 11.368 | 11.188 | 10.912 | 10.647 |
| M12 × 1.5 | 4.5 | 13 | 11.216 | 11.026 | 10.676 | 10.376 |
| M14 × 1.5 | 5.6 | 16 | 13.216 | 13.026 | 12.676 | 12.376 |
| M16 × 1.5 | 5.6 | 16 | 15.216 | 15.026 | 14.676 | 14.376 |
| M18 × 1.5 | 5.6 | 16 | 17.216 | 17.026 | 16.676 | 16.376 |
| M18 × 2 | 5.6 | 16 | 16.913 | 16.701 | 16.21 | 15.835 |
| M20 × 1.5 | 5.6 | 16 | 19.216 | 19.026 | 18.676 | 18.376 |
| M20 × 2 | 5.6 | 16 | 18.913 | 18.701 | 18.21 | 17.835 |
| M22 × 1.5 | 5.6 | 16 | 21.216 | 21.026 | 20.676 | 20.376 |
| M22 × 2 | 5.6 | 16 | 20.913 | 20.701 | 20.21 | 19.835 |
| M24 × 2 | 8.5 | 25 | 22.925 | 22.701 | 22.21 | 21.835 |
| M27 × 2 | 8.5 | 25 | 25.925 | 25.701 | 25.21 | 24.835 |
| M30 × 2 | 8.5 | 25 | 28.925 | 28.701 | 28.21 | 27.835 |
| M33 × 2 | 8.5 | 25 | 31.925 | 31.701 | 31.21 | 30.835 |
| M36 × 3 | 12 | 36 | 34.316 | 34.051 | 33.252 | 32.752 |
| M39 × 3 | 12 | 36 | 37.316 | 37.051 | 36.252 | 35.752 |
| M42 × 3 | 12 | 36 | 40.316 | 40.051 | 39.252 | 38.752 |
| M45 × 3 | 12 | 36 | 43.316 | 43.051 | 42.252 | 41.752 |
| M48 × 3 | 15 | 45 | 46.331 | 46.051 | 45.252 | 44.752 |
| M52 × 4 | 19 | 56 | 49.717 | 49.402 | 48.27 | 47.67 |
| M56 × 4 | 19 | 56 | 53.717 | 53.402 | 52.27 | 51.67 |
| M60 × 4 | 19 | 56 | 57.717 | 57.402 | 56.27 | 55.67 |
| M64 × 4 | 19 | 56 | 61.717 | 61.402 | 60.27 | 59.67 |

5.4 外螺纹 — 细牙螺纹系列

公差等级：中等

螺纹旋合长度组：普通（中等）

公差带代号：6g

| 螺纹规格 | 螺纹旋合长度范围 |  | 大径 d |  | 中径 d2​ |  | 牙底圆角半径最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大于 | 至及含 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | min. a |
| M8×1 | 3 | 9 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 0.125 |
| M10×1 | 4 | 12 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.212 | 0.125 |
| M10×1.25 | 4 | 12 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.042 | 0.156 |
| M12×1.25 | 4.5 | 13 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.028 | 0.156 |
| M12×1.5 | 4.5 | 13 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.854 | 0.188 |
| M14×1.5 | 5.6 | 16 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.854 | 0.188 |
| M16×1.5 | 5.6 | 16 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.854 | 0.188 |
| M18×1.5 | 5.6 | 16 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.854 | 0.188 |
| M18×2 | 5.6 | 16 | 17.962 | 17.682 | 16.663 | 16.503 | 0.25 |
| M20×1.5 | 5.6 | 16 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.854 | 0.188 |
| M20×2 | 5.6 | 16 | 19.962 | 19.682 | 18.663 | 18.503 | 0.25 |
| M22×1.5 | 5.6 | 16 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.854 | 0.188 |
| M22×2 | 5.6 | 16 | 21.962 | 21.682 | 20.663 | 20.503 | 0.25 |
| M24×2 | 8.5 | 25 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.493 | 0.25 |
| M27×2 | 8.5 | 25 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.493 | 0.25 |
| M30×2 | 8.5 | 25 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.493 | 0.25 |
| M33×2 | 8.5 | 25 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.493 | 0.25 |
| M36×3 | 12 | 36 | 35.952 | 35.577 | 34.003 | 33.803 | 0.375 |
| M39×3 | 12 | 36 | 38.952 | 38.577 | 37.003 | 36.803 | 0.375 |
| M42×3 | 12 | 36 | 41.952 | 41.577 | 40.003 | 39.803 | 0.375 |
| M45×3 | 12 | 36 | 44.952 | 44.577 | 43.003 | 42.803 | 0.375 |
| M48×3 | 15 | 45 | 47.952 | 47.577 | 46.003 | 45.791 | 0.375 |
| M52×4 | 19 | 56 | 51.94 | 51.465 | 49.342 | 49.106 | 0.5 |
| M56×4 | 19 | 56 | 55.94 | 55.465 | 53.342 | 53.106 | 0.5 |
| M60×4 | 19 | 56 | 59.94 | 59.465 | 57.342 | 57.106 | 0.5 |
| M64×4 | 19 | 56 | 63.94 | 63.465 | 61.342 | 61.106 | 0.5 |